## Часть 1. Определения качества ПО применительно к платёжным системам

### 1.1. Филип Кросби: «Качество - это соответствие требованиям»

Кросби утверждал, что качество не является чем-то размытым, вроде «превосходства» или «роскоши». Качество - это бинарная характеристика: продукт либо соответствует требованиям, либо нет. Для платёжного процессора это значит:

Требование 1: номер карты должен проверяться алгоритмом Луна. Если функция validate_card возвращает True для номера «1234 5678 9012 3456» (который не проходит Луна), это несоответствие. Стоимость несоответствия - отправка заведомо неверной транзакции в банк, потеря времени, сетевого трафика и, возможно, комиссии за отказ.

Требование 2: комиссия для дебетовой карты составляет 0.5% от суммы, но не менее 0.3 у.е. и не более 5 у.е. Если для суммы 10 000 у.е. функция вернёт 0.5% = 50 у.е. без обрезания до 5 у.е., это несоответствие. Оно приведёт к тому, что клиент-торговец заплатит в 10 раз больше, чем должен. Результат - финансовые претензии, арбитраж, потеря клиента.

Требование 3: при передаче пустой строки или нецифровых символов функция validate_card должна вернуть False, а не выбросить исключение или, что ещё хуже, True. Несоответствие здесь - ложная валидация, которая создаёт риск для безопасности (инъекции) или сбоев на шлюзе.

Вывод по Кросби для FastPay: каждая функция имеет явные, измеримые, тестируемые требования. Модульные тесты, которые вы написали (пустая строка - False, «abc» -  False, 15 цифр - False, сумма 0 - ValueError, неизвестный тип карты - ValueError) - это именно проверки соответствия требованиям. Если хотя бы один тест падает, качество системы с точки зрения Кросби равно нулю, независимо от того, «красиво» ли написан код.

### 1.2. Джозеф Джуран: «Качество - это пригодность к использованию» (Fitness for Use)

Джуран сместил фокус с внутренних характеристик продукта на внешние - на то, как продукт решает проблемы пользователя. Для платёжного процессора пригодность к использованию означает, что система должна быть:

- Надёжной - не терять транзакции, даже если банковский шлюз временно недоступен. Например, если банк вернул 504 Gateway Timeout, процессор должен поставить транзакцию в очередь повторных попыток с экспоненциальной задержкой, а не просто упасть с ошибкой.

- Безопасной - пользователь (торговец или плательщик) должен быть уверен, что его данные карты не будут украдены. Это означает маскировку PAN в логах, отсутствие хранения CVV, шифрование трафика.

- Производительной - в час пик (например, в пятницу вечером или в «чёрную пятницу») система должна обрабатывать, скажем, 5000 транзакций в секунду с задержкой не более 200 мс. Иначе пользователь просто уйдёт к конкуренту.

- Точной - комиссия должна быть рассчитана с правильным округлением (половина вверх - ROUND_HALF_UP, как у вас в коде). Ошибка в третьем знаке при миллионе транзакций даёт миллиардные расхождения в отчётности.

- Понятной - если транзакция отклонена, код ошибки должен быть осмысленным: «Неизвестный тип карты», а не «Exception Code 0x8000F».

Метрика пригодности для FastPay: процент успешно завершённых транзакций без ручного вмешательства за отчётный период. Если он падает ниже 99.99% - система непригодна к использованию.

### 1.3. ISO/IEC 25010 (SQuaRE) - системная модель качества

Стандарт ISO/IEC 25010 определяет качество ПО через восемь характеристик. В отличие от Кросби (бинарное соответствие требованиям) и Джурана (пригодность с точки зрения пользователя), ISO 25010 предлагает многомерную модель, где качество измеряется по каждой характеристике отдельно. Для платёжного процессора FastPay, работающего с реальными деньгами и чувствительными данными карт, критически важны шесть из восьми характеристик. Рассмотрим их последовательно.

#### 1.3.1. Функциональная пригодность (Functional Suitability)

Функциональная пригодность означает, что система предоставляет именно те функции, которые нужны пользователю, и делает это корректно и полно. Для FastPay это выражается в том, что:

- Полнота функций: процессор должен уметь проверять номера карт (алгоритм Луна), рассчитывать комиссии для всех заявленных типов карт (дебетовые, кредитные, премиальные), взаимодействовать с банковскими шлюзами и выдерживать высокие нагрузки.

- Корректность: каждая функция возвращает правильный результат для всех допустимых входных данных. Например, для валидного номера карты «4111 1111 1111 1111» алгоритм Луна должен вернуть True, а для невалидного - False.

- Функциональная полнота: система не должна «забывать» о важных сценариях. Например, расчёт комиссии должен покрывать все три типа карт (debit, credit, premium), а не только один.

#### 1.3.2. Надёжность (Reliability)

Надёжность - это способность системы сохранять работоспособность в условиях сбоев, некорректных входных данных или аномальных нагрузок. Для платёжного процессора это критично, поскольку остановка приёма платежей означает прямую потерю выручки для клиентов-торговцев. Надёжность включает:

- Отказоустойчивость: система не падает полностью при ошибке в одной транзакции. Например, если для одной транзакции передан неизвестный тип карты, процессор должен выбросить контролируемое исключение и продолжить обработку остальных транзакций, а не аварийно завершиться.

- Восстанавливаемость: после сбоя (например, временной потери связи с банковским шлюзом) система должна автоматически восстанавливать обработку без потери данных.

- Зрелость (частота отказов): система должна демонстрировать низкую частоту внутренних ошибок при штатной работе.

#### 1.3.3. Безопасность (Security)

Безопасность в контексте ISO 25010 включает конфиденциальность, целостность, неотказуемость и аутентичность. Для платёжного процессора требования безопасности диктуются стандартом PCI DSS и включают защиту данных держателей карт (PAN, CVV, срок действия). Ключевые аспекты:

- Конфиденциальность: данные карты не должны быть доступны неавторизованным лицам. Это означает маскировку номеров в логах, шифрование при передаче и хранении.

- Целостность: данные транзакций (сумма, номер карты, тип карты) не должны быть изменены злоумышленником. Проверка по алгоритму Луна - это один из механизмов обеспечения целостности номера карты.

- Защита от атак: система должна отвергать входные данные, которые могут быть использованы для инъекций (SQL, LDAP, командной строки) или переполнения буфера.

#### 1.3.4. Производительность (Performance Efficiency)

Производительность характеризует, насколько эффективно система использует ресурсы (время, память, сеть) для выполнения своих функций. Для платёжного процессора, который обязан выдерживать высокие нагрузки (например, 5000 транзакций в секунду в час пик), производительность критична. Она включает:

- Временна́я эффективность (латентность и пропускная способность): расчёт комиссии и валидация карты должны выполняться за минимальное время (микросекунды или миллисекунды), чтобы не стать узким местом.

- Использование ресурсов: функции не должны создавать избыточных объектов в памяти или выполнять затратные операции в циклах.

- Масштабируемость: при увеличении нагрузки система должна сохранять приемлемую производительность (горизонтальное масштабирование).

#### 1.3.5. Сопровождаемость (Maintainability)

Сопровождаемость - это лёгкость, с которой код может быть изменён для исправления дефектов, добавления функций или адаптации к новым требованиям. Для долгоживущего платёжного процессора сопровождаемость напрямую влияет на скорость выпуска фич и стоимость владения. Она включает:

- Модульность: код разбит на независимые, переиспользуемые функции (как validate_card и calculate_fee).

- Переиспользуемость: функции можно вызывать из разных частей системы без дублирования логики.

- Анализируемость: легко понять, что делает код, по его названию, структуре и тестам.

- Тестируемость: наличие модульных тестов, которые позволяют быстро проверить корректность после изменений.

- Изменяемость: лёгкость внесения изменений без побочных эффектов.

#### 1.3.6. Переносимость (Portability)

Переносимость - это способность системы работать в разных средах (операционных системах, версиях Python, облачных провайдерах) без дополнительных изменений или с минимальными усилиями. Для FastPay это важно, так как платёжный процессор может разворачиваться как в собственном дата-центре, так и в AWS, Google Cloud или на гибридной инфраструктуре. Переносимость включает:

- Адаптируемость: система может быть адаптирована к разным окружениям без изменения кода (через конфигурацию).

- Устанавливаемость: лёгкость развёртывания в новой среде (например, через Docker или виртуальное окружение).

- Заменяемость: возможность заменить один компонент (например, банковский шлюз) на другой с минимальными изменениями.

## Часть 2. Метрика «стоимость низкого качества» (CoPQ) для платёжного процессинга

### 2.1. Что такое CoPQ в общем виде

Cost of Poor Quality - это все затраты, которые возникают из-за того, что продукт или услуга не соответствуют требованиям с первого раза. По Кросби, CoPQ делится на:

- Затраты на внутренние дефекты (обнаруженные до того, как система попадает к клиенту): например, время разработчика на исправление бага в расчёте комиссии.

- Затраты на внешние дефекты (обнаруженные клиентом): возврат денег, штрафы, потеря репутации, судебные иски.

- Затраты на оценку (тестирование, аудит) - неизбежны, но их оптимизация позволяет снизить внешние дефекты.

### 2.2. Конкретная метрика CoPQ для FastPay: «Потери от превышения максимальной комиссии»

Ситуация: Требование гласит, что комиссия за любую транзакцию не должна превышать 5 у.е. (пять условных единиц). Из-за ошибки в реализации (например, забыли применить min(5.00, fee)) для крупных сумм комиссия становится 0.5% без ограничения.

Формула CoPQ для одного месяца:

CoPQ = (N_high_amount_tx × (fee_incorrect - fee_correct))  + (N_disputes × dispute_cost) + (F_regulatory_fine_if_applicable) + (person_hours_debug × developer_hour_rate),

где:

- N_high_amount_tx - количество транзакций с суммой, при которой 0.5% превышает 5.00 у.е. Это суммы больше 1000 у.е. (0.5% от 1000 = 5.00). Для кредитных (1.2%) - суммы больше 416.67 у.е., для премиальных (0.8%) - больше 625 у.е.

- fee_incorrect - fee_correct - разница между ошибочно начисленной комиссией и правильной (5.00 у.е.). Например, для суммы 10 000 у.е. и дебетовой карты ошибочная комиссия = 50 у.е., правильная = 5 у.е., разница = 45 у.е.

- N_disputes - доля клиентов, которые заметят ошибку и подадут диспут в банк. Для B2B-процессинга это может быть 30–50% пострадавших транзакций.

- dispute_cost - стоимость обработки одного диспута: время службы поддержки (1 час × 20 у.е.), банковская комиссия за диспут (часто 15–25 у.е.), а также потенциальный штраф от платёжной системы.

- F_regulatory_fine - если регулятор выявит систематическое завышение комиссий, штраф может достигать сотен тысяч у.е.

- person_hours_debug - время инженеров на расследование: логирование, воспроизведение, исправление, перевыпуск (10–40 человеко-часов на инцидент).

### 2.3. Числовой пример для FastPay

Допустим, за месяц через процессор прошло:

- 50 000 транзакций по дебетовым картам на сумму >1000 у.е. (там, где комиссия превысила бы 5 у.е. без ограничения).

- Ошибочная реализация (без max) начислила бы 0.5% от суммы вместо 5 у.е.

- Средняя сумма такой транзакции = 5000 у.е. - ошибочная комиссия = 25 у.е., правильная = 5 у.е., переплата = 20 у.е. с транзакции.

Прямые потери для клиентов: 50 000 × 20 = 1 000 000 у.е. переплаты.

Доля диспутов: 20% клиентов подают жалобу (10 000 диспутов). Стоимость диспута = 25 у.е. (время поддержки + банковская комиссия) - 250 000 у.е.

Штраф от Visa/Mastercard: за систематическое нарушение правил может быть штраф порядка 50 000 у.е.

Внутренние затраты: расследование инцидента - 20 часов инженера по 60 у.е./час = 1200 у.е.

Итоговая CoPQ = 1 000 000 + 250 000 + 50 000 + 1 200 = 1 301 200 у.е.

При этом стоимость превентивного меропринятия - написание одного теста (как в вашем коде: Decimal('10000'), 'debit', Decimal('5.00')) и его интеграция в CI/CD - составляет не более 50 у.е. (10 минут работы разработчика). Соотношение выгоды к затратам - более 26 000 к 1.

Вывод: Модульный тест на граничное условие максимума комиссии - одна из самых экономически эффективных инвестиций в качество.

## Часть 3. Почему в FinTech особенно важны идемпотентность и безопасность?

### 3.1. Идемпотентность - защита от двойного списания

Определение: Идемпотентность - это свойство операции, при котором её однократное выполнение и многократное повторение с одинаковыми входными данными приводят к одному и тому же результату и к одному и тому же состоянию системы.

Почему это критично в FinTech:

Распределённые системы (платёжный процессор, банковский шлюз, база данных) ненадёжны. Всегда есть риски:

- Пользователь дважды нажимает кнопку «Оплатить» в мобильном приложении из-за задержки интерфейса.

- Сеть теряет пакет: процессор отправил запрос на списание, но не получил ответ (таймаут). Логика повторной отправки срабатывает и отправляет повторный запрос.

- База данных временно недоступна, транзакция записана, но подтверждение не вернулось.

- Банковский шлюз отвечает успехом, но процессор упал до сохранения результата - после перезапуска приложение может переслать тот же запрос.

Без идемпотентности: каждая повторная отправка - повторное списание денег - у клиента списано в 2–3 раза больше - клиент подаёт диспут - процессор теряет деньги, время, репутацию. В тяжёлых случаях - блокировка счёта в эквайринге.

Как технически реализуется:
Каждая транзакция получает уникальный idempotency_key (чаще всего UUID), сгенерированный клиентом. Процессор хранит в БД словарь: {idempotency_key: result}. При повторном запросе с тем же ключом система не выполняет списание повторно, а возвращает сохранённый результат.

### 3.2. Безопасность - больше, чем шифрование

В контексте PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) для процессора обязательны:

- Маскировка PAN: в логах, отчётах, интерфейсах видна только последние 4 цифры (например, «411111******1111»).

- Запрет на хранение CVV/CVC и полного трека с магнитной полосы.

- Валидация ввода: проверка номера карты по Луна (уже есть) и форматных проверок перед отправкой в шлюз.

- Защита от инъекций: любые внешние данные (номера карт, суммы) не должны интерпретироваться как код или команда.

- Аудит логов: все действия с конфиденциальными данными логируются, но без раскрытия секретов.

Почему недостаточно просто «надеяться на хороший код»:

- Человеческая ошибка: разработчик случайно выводит print(card_number) в отладочных целях.

- Атака через нестандартные символы: если номер карты содержит управляющие символы, неправильная обработка может привести к инъекции в запрос к базе данных или в системный лог.

- Компрометация журналов: если лог-файл с полными номерами карт попадёт в открытый доступ - это нарушение PCI DSS с штрафами до 100 000 у.е. в месяц и возможным отзывом лицензии.

### 3.3. Как модульные тесты помогают обеспечить идемпотентность и безопасность

Модульные тесты - это не только проверка изолированной функции, но и способ «зафиксировать» требования к безопасности и устойчивости. Для вашего кода (даже простых функций) можно написать тесты, которые напрямую способствуют этим свойствам.

Для идемпотентности (на примере гипотетического класса TransactionProcessor):

- Тест должен проверить, что при вызове process(idempotency_key="key123", amount=100)дважды подряд второй вызов не изменяет баланс и не вызывает внешний API.

- Даже если calculate_fee вызывается внутри транзакции, её чистый расчёт должен быть детерминированным. Ваш тест (для суммы 100 | debit - 0.50) уже гарантирует, что функция чистая (pure function) и не зависит от глобального состояния. Это первый шаг к идемпотентности на уровне расчётов.

Для безопасности:

- Тест на пустую строку и на нецифровые символы позволяет предотвратить попадание мусора или потенциально вредоносных строк в дальнейшие слои. Если validate_card('abc') вернёт False, процессор даже не попытается отправить эту строку в банковский шлюз или в лог как полный номер.

- Тест на «non-numeric» косвенно защищает от инъекций: если бы функция пыталась привести card_number к числу без проверки, строка типа "'; DROP TABLE transactions; --" могла бы вызвать катастрофу. А поскольку isdigit() сначала отвергает любые нецифры, атака невозможна.

- Тест на отрицательную сумму плюс проверка на ValueError защищает от непреднамеренного создания возвратной транзакции с отрицательной комиссией (что могло бы быть использовано для атаки на систему лояльности или бонусов).

Дополнительные тесты безопасности (которые вы могли бы добавить):

- Тест, что функция log_transaction маскирует номер карты (содержит ****, но не содержит полного номера).

- Тест, что calculate_fee не принимает None или нестроковые типы, вызывая понятную ошибку (а не падая с AttributeError).

- Тест, что при передаче номера карты с пробелами ("4111 1111 1111 1111") валидация работает корректно (ваш тест это проверяет через '4111 1111 1111 1111', True).

## Часть 4. Роль реализованных тестов в обеспечении качества

Командой FastPay разработан набор модульных тестов для функций validate_card и calculate_fee. Каждый тест проверяет граничные условия и вносит вклад в качество системы.

Тест на пустую строку проверяет, что validate_card('') возвращает False. Это предотвращает отправку пустого номера в банковский шлюз, экономя время и трафик. Тест на нецифровые символы ('abc' - False) защищает от SQL-инъекций и других атак через специальные символы. Тест на слишком короткий номер ('123' - False) и тест на 15-значный номер с неверной контрольной суммой ('411111111111111' - False) гарантируют, что алгоритм Луна не даёт ложноположительных результатов.

Тест на расчёт комиссии для суммы 0.01 условной единицы проверяет нижнюю границу (0.30), а тест на сумму 10000 проверяет верхнюю границу (5.00). Особенно важен последний: без него ошибочная комиссия в 50 у.е. вместо 5 у.е. привела бы к переплате клиентами миллионов условных единиц, массовым диспутам и штрафам.

Тест на нулевую сумму вызывает контролируемое исключение ValueError, как и тест на отрицательную сумму. Это предотвращает бессмысленные транзакции и защищает от атак через отрицательные суммы. Тест на неизвестный тип карты ('gold_card') также вызывает исключение, не позволяя системе молча использовать неверную ставку комиссии.

Все тесты используют параметризацию pytest, что повышает сопровождаемость кода. Фикстуры вроде sample_cards позволяют переиспользовать тестовые данные. Этот набор тестов - первый барьер на пути дефектов в production, обеспечивающий соответствие требованиям, надёжность и безопасность платёжного процессора FastPay.